2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、

1万吨/年电池级碳酸锂项目

水土保持监测总结报告

监测单位：四川致远锂业有限公司

2018年10月

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、

1万吨/年电池级碳酸锂项目

水土保持监测总结报告

责 任 页

四川致远锂业有限公司

批准：

核定：

审查：

校核：

项目负责人：

编写：

目  录

1 前言	- 1 -

2 编制依据	- 1 -

2.1 法律法规	- 1 -

2.2 部委规章	- 1 -

2.3 规范性文件	- 2 -

2.4 规范标准	- 2 -

2.5 技术文件及资料	- 2 -

3 建设项目及水土保持工作概况	- 4 -

3.1 项目建设概况	- 4 -

3.2 项目区概况	- 7 -

3.3 水土流失防治工作概况	- 10 -

3.4 监测工作实施概况	- 12 -

4 重点部位水土流失动态监测结果	- 20 -

4.1 防治责任范围监测结果	- 20 -

5 水土流失防治措施监测结果	- 24 -

5.1 工程措施及实施进度	- 24 -

5.2 植物措施及实施进度	- 25 -

5.3 临时措施及实施进度	- 25 -

5.4 水土流失防治措施实施量与方案设计量比较分析	- 25 -

5.5 水土保持总投资实际结算与方案设计估算比较分析	- 26 -

6 水土流失量分析	- 28 -

6.1 各阶段土壤流失量分析	- 28 -

6.2 各扰动类型土壤土壤流失量分析	- 29 -

7 水土流失防治效果监测结果	- 31 -

7.1 扰动土地整治率	- 31 -

7.2 水土流失治理度	- 32 -

7.3 土壤流失控制比	- 32 -

7.4 拦渣率	- 32 -

7.5 林草植被恢复率	- 32 -

7.6 林草植被覆盖率	- 33 -

8 结论	- 34 -

8.1 水土流失动态变化	- 34 -

8.2 水土保持措施平均	- 34 -

8.3 存在的问题及建议	- 35 -

8.4 综合结论	- 35 -

# 前言

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目位于绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区。

根据工程建设的特点、施工工艺及各建设内容的功能区划的不同，本项目由建构筑物工程、道路广场工程、绿化工程组成。

#### 建构筑物工程

建构筑物工程占地面积共7.89hm2，其中，已完工部分占地0.55hm2，未完工部分占地7.34hm2，总建筑面积为14.49hm2，建构筑物工程已经完工部分为10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等。预留地工程暂不动工，待工厂后期需要扩建时，再进行建设。

本项目在生产运行期产生的锂渣全部包销四川省绵竹澳东水泥有限责任公司，但若水泥厂临时检修或因质量和价格无法接受时，本项目需将锂渣临时堆放，因此，主体工程在厂区东侧（靠近水泥厂附近）新建一处临时堆渣场，后期利用或自行销售，占地面积3000m2，建筑高度大于8m，经咨询业主，渣场四周将修筑围墙并设顶棚。

#### 道路广场工程

厂区生产性地块内部纵贯南北、横跨东西，根据主体资料，主道路路面宽度采用12m与9m，厂房之间部分其余主要道路宽8m或6m，生活辅助区道路6m。主要物流干道与生产区对外出入口相连，有利于厂区物流迅速有序地输入输出。

依据主体资料，为保证园区有正常的交通秩序和最大限度的满足日益增长的停车要求，规划中安排了多处机动车、非机动车停车场。人流主入口区，在科研楼附近及厂区东北侧主要设置小车停车位以及非机动车停车棚；厂区物流集中的区域设置大型车辆停车位。停车场采用生态停车场，具有较强的水土保持功能。

#### 绿化工程

整个用地内形成多层次、点线面结合的绿化景观系统，绿化共占地面积3.89hm2。

园区人流主入口区设置宽敞的绿化景观开放空间，结合项目的主要地标建筑和主要的对外功能建筑，形成外向型的空间格局，形成开阔、大气、现代的空间感受。在生活配套区设置集中的中心绿地，提高员工的工作环境条件。

生活配套区与生产区、生产辅助区之间设置绿化隔离带，既美观又起到防护和过渡作用。

其余的生产厂房严格保留周围的绿地，形成相对独立的景观空间，并结合生产厂房的造型和外观色彩，形成独特的生产性建筑风貌。

园区的绿化设计以草坪为主，管理和生活区配置常绿小乔、灌木，结合综合楼室外以及入口广场的空间形成园区的主要景观节点。生产性用地区域不设置较大的集中绿地，在道路两侧，建筑周围的空地均进行绿化处理、种植适合当地生长且满足建筑洁净要求的植被，做到无表土裸露，防止水土流失，有利环境保护。本方案建议栽种适合当地生长的乔灌草，如杉木、华山松、三角梅、水白杨、狗牙根、三叶草、沿阶草等。

工程估算总投资59276万元，其中：工程部分投资15388万元。本项目建设工期25个月，2015年7月至2018年8月。

本工程总开挖土石方量共计8.66万m3，总回填方量共计12.47万m3（表土1.36万m3，回填土石方11.11万m3），外借土石方3.81万m3（表土1.36万m3，土石方2.45万m3），工程建设期开挖多余土方用于场平回填，场平回填不足土方均外购，本工程无弃方。

另外，本工程竣工后在生产过程中每年将产生约15万t锂渣，锂渣可作为水泥生产的原料，四川省绵竹澳东水泥有限责任公司紧邻本项目，经协商，四川致远锂业有限公司与附近的四川省绵竹澳东水泥有限责任公司形成综合利用的优质环保合作共赢模式，买受人全部包销本工程产生的锂渣，若因水泥厂临时检修或因质量和价格无法接受时，本项目可将锂渣堆放在临时堆渣场后期利用或销售，经调查与核算，临时堆渣约1万m3，堆高3m左右，主体工程修筑了围墙与渣场顶棚，满足临时堆放要求，不产生新的水土流失，若某种原因锂渣较大时主体工程可根据实际情况修筑挡墙，防止围墙失稳坍塌。

本工程总占地面积20.50hm2，均为永久占地，占地类型为工矿及仓储用地。

根据现场调查可知，项目所在场地附近无全新世活动断裂存在，拟建场地稳定性较好，场地较为平整，除场地西侧有几处洼地，无明显起伏。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀一级类型区为水力侵蚀类型区，土壤侵蚀二级类型区为西南土石山区，容许土壤流失量为500t/(km2·a)。流域内水土流失类型主要以水力侵蚀为主，流失形式主要是面蚀、沟蚀，水土流失强度为轻度。

根据《中华人民共和国水土保持法》、四川省、德阳市、绵竹市水土保持的有关规定，四川致远锂业有限公司委托四川煤田一四一建设投资有限公司编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》，2016年12月，绵竹市水务局予以批复。

为保证经济建设与环境保护协调发展，贯彻国家对开发建设项目水土保持有关法律、法规精神，及时掌握2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目建设过程中水土流失发生的实际状况；分析评价该工程水保方案和水保措施的实施情况与效果，为项目的管理与验收提供科学依据。2015年7月，四川致远锂业有限公司自行织实施该项目的水土保持监测工作，组织水土保持技术监测技术人员，成立水保监测组开展工作。项目组收集了本项目相关资料，在现场探勘的基础上，结合已获批复的水土保持方案，编制了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测方案》，并依据监测方案开展水土保持监测工作。水土保持监测工作于2015年7月开始，至2018年8月结束。

根据项目区的地形、气象特征和建设特点，以及水土流失及其防治特点，对场地扰动面积变化、水土流失强度变化、水土流失危害、水土保持措施的实施及效果等内容进行了现场监测，并定期提交了水土保持监测季报。现通过现场取得的调查资料和相关统计资料，结合查阅了设计单位、施工单位和监理单位的资料，于2018年9月编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测总结报告》。

根据监测结果，2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目建设过程中实际防治责任范围为20.50hm2，工程建设扰动土地面积为20.50hm2。项目区施工期间土壤侵蚀总量为4021.84t，工程扰动区域的平均侵蚀模数为7007t/(km2•a)。目前地面除硬化部分外均已进行绿化，后期运行中土壤侵蚀轻微。

工程施工期间完成水土保持措施工程量为：

          - 建构筑物工程区

混凝土盖板沟5000m、土地整治0.15hm2、撒播草籽0.15hm2、临时排水沟5000m、临时沉沙凼8座、彩条布覆盖800m2、冲洗设施3套。

          - 道路广场工程区

雨水管3100m、植草砖铺设0.76hm2、临时排水沟3100m、临时沉沙凼6口。。

          - 绿化工程区

土地整治3.89hm2，乔灌草结合3.89hm2。

- 编制依据

## 法律法规

          - 《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布实施，2010年12月25日修订，2011年3月1日正式施行）；

          - 《中华人民共和国水法》（2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务常务委员会第二十九次会议通过，根据第十一届中华人民共和国主席令第18号修改 ）；

          - 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

          - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998年11月29日）。

## 部委规章

          - 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995年5月30日水利部令第5号公布施行，根据2015年12月16日水利部第47号令修订）；

          - 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月04日水利部令第16号公布施行，2005年7月8日修订）；

          - 《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日水利部令第12号公布施行，2014年8月19日根据水利部第46号修订）；

          - 《水利部关于调整部分水利行政许可规章的规定》(水利部令第24号，2005.7.8)；

          - 《水利部关于调整或者废止部分水利行政许可规范性文件的决定》(水利部令第25号，2005.7.8)；

          - 《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号，2006年2月1日施行)；

          - 《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号，2006.12.18)；

          - 《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令第47号，2015.12.16)。

## 规范性文件

          - 《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发[1993]5号文）；

          - 《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）；

          - 《水利部办公厅关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保[2013]188号）；

          - 《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）；

          - 《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号）；

          - 《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水保[1994]513号）；

          - 《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（环发[2001]4号）；

          - 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保[2018]135号）。

## 规范标准

          - 《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）；

          - 《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）；

          - 《开发建设项目水土保持设施验收技术规范》（GB/T 22490-2008）；

          - 《水土保持综合治理 技术规范》（GB/T 16453.1～16453.6-2008）；

          - 《水土保持综合治理 效益计算方法》（GB/T 15774-2008）；

          - 《水土保持工程概算定额》（水总[2003]67号）

          - 《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）；

          - 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。

## 技术文件及资料

（1）《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》（报批稿）；

（2）《绵竹市水务局关于〈2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书〉的批复》（竹水许可[2016]11号）。

- 建设项目水土保持工作概况

## 项目建设概况

### 项目基本情况

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目位于绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区。

本项目由建构筑物工程、道路广场工程、绿化工程组成。工程估算总投资59276万元，其中：工程部分投资15388万元。本项目建设工期25个月，2015年7月至2018年8月。项目基本情况见表3-1-1。

        - 工程特性表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目 |  |  |  |  |
| 2 | 建设地点 | 绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区 |  |  |  |  |
| 3 | 工程性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 4 | 工程组成 | 建构筑物工程 | 建构筑物工程包括10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等 |  |  |  |
|  |  | 道路及管线工程 | 厂区生产性地块内部纵贯南北、横跨东西，根据主体资料，主道路路面宽度采用12m与9m，厂房之间部分其余主要道路宽8m或6m，生活辅助区道路6m。 |  |  |  |
|  |  | 绿化工程 | 整个用地内形成多层次、点线面结合的绿化景观系统，绿化共占地面积3.89hm2。 |  |  |  |
| 5 | 设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、四川卡森科技有限公司 |  |  |  |  |
| 6 | 监理单位 | 四川精正建设管理咨询有限公司、成都交大工程建设集团有限公司 |  |  |  |  |
| 7 | 施工单位 | 四川仟坤建设集团有限责任公司、德阳弘扬建设发展有限公司。 |  |  |  |  |
| 8 | 总工期 | 建设工期31个月，已建工程7个月（2015年7月~2016年1月），未建工程24个月（2017年03月至2019年02月） |  |  |  |  |
| 二、项目组成 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 | 建设区域 | 面积 (hm2) | 挖方量 (万m3) | 填方量 (万m3) | 借方量 (万m3) | 弃方量 (万m3) |
|  | （场平工程） | / | 1.63 | 4.66 | / | / |
|  | 建构筑物工程 | 7.89 | 4.48 | 0.90 | / | / |
|  | 道路及管线工程 | 8.72 | 2.55 | 5.55 | 2.45 | / |
|  | 绿化工程 | 3.89 | / | 1.36 | 1.36 | / |
|  | 合计 | 20.50 | 8.66 | 12.47 | 3.81 | / |

### 工程建设规模

本项目由建构筑物工程、道路及管线工程及绿化工程组成。施工期，可划分为建构筑物工程区、道路广场工程区、绿化工程区。

#### 建构筑物工程区

建构筑物工程占地面积共7.89hm2，总建筑面积为14.49hm2，建构筑物工程包括10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等。预留地工程暂不动工，待工厂后期需要扩建时，再进行建设。

本项目在生产运行期产生的锂渣全部包销四川省绵竹澳东水泥有限责任公司，但若水泥厂临时检修或因质量和价格无法接受时，本项目需将锂渣临时堆放，因此，主体工程在厂区东侧（靠近水泥厂附近）新建一处临时堆渣场，后期利用或自行销售，占地面积3000m2，建筑高度大于8m，经咨询业主，渣场四周将修筑围墙并设顶棚。

#### 道路广场工程区

厂区生产性地块内部纵贯南北、横跨东西，根据主体资料，主道路路面宽度采用12m与9m，厂房之间部分其余主要道路宽8m或6m，生活辅助区道路6m。主要物流干道与生产区对外出入口相连，有利于厂区物流迅速有序地输入输出。

依据主体资料，为保证园区有正常的交通秩序和最大限度的满足日益增长的停车要求，规划中安排了多处机动车、非机动车停车场。人流主入口区，在科研楼附近及厂区东北侧主要设置小车停车位以及非机动车停车棚；厂区物流集中的区域设置大型车辆停车位。停车场采用生态停车场，具有较强的水土保持功能。

#### 绿化区

整个用地内形成多层次、点线面结合的绿化景观系统，绿化共占地面积3.89hm2。

园区人流主入口区设置宽敞的绿化景观开放空间，结合项目的主要地标建筑和主要的对外功能建筑，形成外向型的空间格局，形成开阔、大气、现代的空间感受。在生活配套区设置集中的中心绿地，提高员工的工作环境条件。

生活配套区与生产区、生产辅助区之间设置绿化隔离带，既美观又起到防护和过渡作用。

其余的生产厂房严格保留周围的绿地，形成相对独立的景观空间，并结合生产厂房的造型和外观色彩，形成独特的生产性建筑风貌。

园区的绿化设计以草坪为主，管理和生活区配置常绿小乔、灌木，结合综合楼室外以及入口广场的空间形成园区的主要景观节点。生产性用地区域不设置较大的集中绿地，在道路两侧，建筑周围的空地均进行绿化处理、种植适合当地生长且满足建筑洁净要求的植被，做到无表土裸露，防止水土流失，有利环境保护。本方案建议栽种适合当地生长的乔灌草，如杉木、华山松、三角梅、水白杨、狗牙根、三叶草、沿阶草等。

        - 项目占地面积变化表

| 项目单元 | 原设计面积（hm2） | 实际面积（hm2） | 变化情况（m2）（增+，减-） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 7.89 | 7.89 | 0 |
| 道路广场工程 | 8.72 | 8.72 | 0 |
| 绿化工程 | 3.89 | 3.89 | 0 |
| 合计 | 20.50 | 20.50 | 0 |

### 工程占地

本项目占地类型为工矿仓储用地。项目建设区占地面积20.50hm2，均为永久占地。占地现状见表3-1-3。

        - 项目区占地统计表

单位：hm2

| 占地性质 | 项目组成 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工矿仓储用地 |
| 永久占地 | 建构筑物工程 | 7.89 |
|  | 道路广场工程 | 8.72 |
|  | 绿化工程 | 3.89 |
| 小计 |  | 20.50 |

## 项目区概况

### 地质地貌

#### 地貌

根据现场调查可知，项目所在场地附近无全新世活动断裂存在，拟建场地稳定性较好，场地较为平整，除场地西侧有几处洼地，无明显起伏。

#### 地质

绵竹市境内地质构造属“川西台陷和川中台拱区的结合部，跨台兴场环状构造，绵阳帚状构造和成都断陷的一部分。”平坝区在地质构造上处于龙门山隆起褶皱带与龙泉山褶皱带之间，系新华夏构造体系的成都断陷的一部分。基岩为白垩系地层，上覆50m左右的第四系松散堆积物和冲洪积物，下部为下更新统，中更新统沉积物，上部为上更新统，全新统堆积物。第四系地层由西北向东南逐渐变薄。丘陵区在构造上属龙泉山褶皱带，主要受“合兴场半环状构造”影响。此构造分布在双东、新中、和新一带，系由一系列不对称的弧形褶皱和压扭性断层组成，大多为白垩系X曲奇组地层。

根据区域地质资料，绵竹市在大地构造位置上处于新华夏系第三沉降带的四川沉降带的川西拗褶上，即新华夏系构造龙泉山隆起带北部。区内地层主要受绵远河的侵蚀下切及再堆积作用，阶面西北略高，为平原东南部的丘陵区。根据区域地质资料，本场地所处的地段无构造印迹，区内未发现不良地质作用，场地稳定性较好。

绵竹地区所在的地壳为一稳定地块，从区域地质构造特征来看应为地壳的稳定区。从附近场地所做波速测试试验数据了解到本场地等效剪切波速500≥Vs≥250m/s，属中硬场地土，场地类别为Ⅱ类。在抗震设防烈度上，德阳市绵竹市抗震设防烈度为7度，该场地建筑设计时应按7度设防,设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震第三组，特征周期值为0.45s。

工程场地现状整体稳定，基本适宜项目建设。

### 气象、水系

#### 气象

绵竹市属四川盆地中亚热带湿润季风气候区，气候温和，大陆季风性气候特点显著，无霜期长，春季冷空气活动频繁，气温回升不稳定，常有春、夏旱发生，盛夏多暴雨，有洪涝天气发生，秋季气温下降快，常有连阴雨天气出现。年平均气温15.9℃，≥10.0℃的积温全年为6500℃；≥10.0℃的积温天数全年为300天；最冷月平均气温4.0℃；年极端最低气温-10.0℃；干燥度<1.00。多年平均降水量1256.6mm，年最大降水量为1421.4mm，最少降水量为608.7 mm，降水的季节分配极不均匀。年日照时数多年平均为1011.3h，最多为1178.0h，最少为802.7h。多年平均无霜期为285d。

        - 项目所在区域气象特征值

| 气象要素 | 单位 |  | 绵竹市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均 | ℃ | 16.1 |
| 极端最高 | ℃ |  | 36.5 |
| 极端最低 | ℃ |  | -6.7 |
| ≥10℃积温值 | ℃ |  | 5923.8 |
| 降雨量 | 多年平均 | mm | 893.4 |
| 10年一遇1h | mm |  | 65.80 |
| 10年一遇6h | mm |  | 112.00 |
| 10年一遇24h | mm |  | 187.48 |
| 3～5月平均风速 | m/s |  | 2.0m/s |
| 10月～次年2月平均风速 |  | 1.5m/s |  |
| 多年平均无霜期 | d |  | 271d |
| 多年平均蒸发量 | mm |  | 1073.3 |
| 多年平均相对湿度 |  |  |  |

#### 水系

绵竹市河流，发源于西北部山区，流向东南平原，多属季节性河流。山区河谷陡峭，落差较大。平原比降随地势逐渐减缓。水量变化大，冬春少雨季节，水量较为稳定，夏秋多雨季节，山洪暴发，易造成灾害。主要河流有：绵远河、石亭江、白溪河、射水河、马尾河、白水河、龙蟒河等。

工程区距离绵远河约100m，位于绵远河北侧，工程建设对水系无影响。绵远河发源于茂县与绵竹接壤九顶山东北，源头大盐井沟海拔3060m，平均坡降2.3%，多平年均径流量63100(亿m3)，最大洪峰流量2320(m3/s)，属沱江上游正源，全长133.6km，自西北流向东南于罗江县广富同乐村方家河坝入境，于八角井镇出境入广汉连山、双泉。

### 土壤、植被

#### 土壤

绵竹市在地质、地貌、气候、水文、生物及人为因素的综合作用下，形成了区内多种土壤类型，并有其分布规律。项目区土壤由6种土壤母质发育形成：即第四系全新统灰棕冲积物，第四系中更新统老冲积黄泥，第四系上更新统钙质黄土，上更新统黄色粘土（再积黄土），白垩系下统各组岩层及侏罗系上统蓬莱镇组岩层，共分4个土类、6个亚类、10个土属、36个土种、17个变种。水稻土类主要由第四系全新统灰棕冲积物和中上更新冲积、冰积黄色粘土经熟化发育而成。母质低硅型，矿物质养分贫乏。剖面通体黄色，潴育态淋溶及淀积发育。质地多重壤至轻粘壤，耕性差，中性。肥力中等偏上，有机质、碱解氮，有效钾含量较丰富，有效磷偏低，保水保肥力强，有后劲。黄壤类由第四系黄色粘土、石灰岩、砂岩、页岩、变质岩等风化发育而成。剖面有锈纹锈斑、铁锰结核，有的形成铁盘，成为不透水层。土壤呈酸性至中性，质地重壤至轻壤，耕地多具粘、酸、瘦，缺磷等理化特性。紫色土类由白垩系、侏罗系紫色砂页岩风化发育而成。紫色岩层以物理风化为主，风化物由形态到性质与母质相近。成土时间短，发育不深，很大程度上决定于母岩性质。土壤生物学循环快，腐殖质化弱，有机质含量低。冲积土类由近代河流冲积物发育而成。成土时间短，剖面无明显的发育层次，但有明显的沉积层次，上层为细沙至粘土互层，下层多为河床沉积相卵石、砾石、粗沙。土壤成分复杂，质地较疏松，通透性强，耕性好。土壤熟化度高，矿质养分丰富。

工程场地表层土壤以沙壤为主，质地松散，土壤熟化度较差。

#### 植被

绵竹市区内植被为亚热带常绿阔叶林。因农业垦殖历史悠久，垦殖指数高，自然植被保存极少，大部分已被农作物植被代替，森林植被主要是人工林和天然次生林。森林植被类型有山丘桤柏混交林，柏木林，马尾松林；桑，柑橘，梨，银杏经济林；河渠、道路林；城镇、庭院林。森林植物约有52科、89属、120多种。国家珍稀保护植物有：一级水杉；二级杜仲；三级红豆树、楠木。流域粮食作物主要有水稻、小麦、红苕、玉米、豌豆、黄豆等品种，经济作物主要以油菜、花生、药材为主。

工程拟建场地内植物以杂草为主，无珍稀保护树木，植被覆盖率为30%。

## 水土流失防治工作概况

按照主体工程三同时的原则，建设单位四川致远锂业有限公司对工程建设中的水土保持防治工作给予充分重视，在整个项目的建设过程中，严格按照国家和四川省制订的有关法律、法规进行水土保持工程建设。

### 水土保持方案设计情况

#### 方案编报情况

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定，建设单位委托四川煤田一四一建设投资有限公司编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》，2016年12月，绵竹市水务局予以批复。

#### 方案确定的防治目标

项目区所处的绵竹市德阿生态经济产业园，不属于国家级水土流失重点防治区，属于德阳市水土流失重点预防区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008），结合项目实际情况，防治标准等级执行开发建设项目建设类二级标准，并按降水800mm以上地区、地形及中度流失区防治标准进行相应的调整。

        - 水土流失防治目标表

| 防治目标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | 88 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 拦渣率（%） | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | 98 |
| 林草覆盖率（%） | 23 |

#### 方案设计的防治措施体系

根据项目区各区工程特性以及水土流失特点，本工程划分为建构筑物工程区、道路广场工程区、绿化工程区共3个防治分区。依据不同分区防治重点和特点，分别配置了工程措施、植物措施和临时措施。防治措施体系见表3-3-2。

        - 水土流失防治措施体系表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施布设 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 临时措施 | ☆临时排水沟、☆临时排水沟、★临时沉沙凼、★彩条布覆盖、★冲洗设施、★临时排水沟、★临时沉沙凼 |
|  | 工程措施 | ★土地整治 |
|  | 植物措施 | ★撒播草籽 |
| 道路广场工程区 | 临时措施 | ☆临时排水沟、★临时排水沟、★临时沉沙凼 |
| 绿化工程区 | 工程措施 | ★土地整治 |
|  | 植物措施 | ☆栽种灌木和草皮 |
| 注：表中☆为主体设计已有措施，★为方案新增措施。 |  |  |

### 水土流失防治措施落实情况

建设单位在工程建设过程中按照水土保持相关法律法规的要求和已批复的水土保持方案报告书积极认真地开展了水土流失防治工作。

实际完成的水土保持措施为：

          - 建构筑物工程区

混凝土盖板沟5000m、土地整治0.15hm2、撒播草籽0.15hm2、临时排水沟5000m、临时沉沙凼8座、彩条布覆盖800m2、冲洗设施3套。

          - 道路广场工程区

雨水管3100m、植草砖铺设0.76hm2、临时排水沟3100m、临时沉沙凼6口。。

          - 绿化工程区

土地整治3.89hm2，乔灌草结合3.89hm2。

目前2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目主体工程及水土保持工程已完成，工程建设过程中水土流失得到有效控制，土壤平均侵蚀强度较小。批复的水土保持方案原预计工期31个月，实际项目工期为25个月，水土流失总量为4021.84t，工程扰动区域的平均侵蚀模数为70077t/（km2•a），低于预期，总体上水土保持工程防治措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。

## 监测工作实施概况

### 监测目标

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持技术规范》的要求，在工程建设过程中，必须落实水土保持监测工作。水土保持监测是从保护水土资源和维护生态环境出发，运用多种手段和方法，对项目区水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程实施效果等进行动态观测和分析，发现和解决项目存在的水土流失问题与隐患，使新增水土流失得到有效控制，使生态环境逐步恢复和改善。通过对本工程建设期和运行期的水土流失量、强度、范围及效果进行监测，达到以下目的：

1、及时获得水土流失参数，经分析处理，掌握工程建设对水土流失的实际影响，及时发现工程建设过程中造成的水土流失问题并采取有效的防治措施。

2、了解各项水土保持设施的运行情况，掌握水土保持设施工程的建设情况和在控制新增水土流失过程中的实际作用和可能存在的问题。

3、验证水土保持方案全部实施后的保水保土、防蚀减灾等效益，进而检验水土保持方案效益分析的合理性，为以后方案编制提供参考依据。

4、了解各项水土保持设施经历施工后的运行情况，从设施耐久性、有效性等方面检验水土保持设施的质量。

5、为工程建设的水土流失防治工作提供依据。同时，通过对工程水土保持设施的运行状况及水土保持防治效果的监测，可以为提高水土流失防治效果提供技术管理依据和补充措施的设计依据。

6、为水土保持专项工程验收提供基础资料作为技术依据和竣工资料，为水土保持评估提供直接的数据。

### 监测原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）等技术规程，以及工程建设对原地貌的影响、水土流失发生的原因和水土流失的特征，确定如下监测原则：

1、突出重点，覆盖全面的原则。结合工程建设的水土流失与水土保持特点，监测工作采用重点观测与全面调查相结合的方式进行。对本项目主要水土流失部位的水土流失量、影响水土流失的主要因子以及水土保持措施进行重点监测。同时，对防治责任范围内的水土流失状况展开垫层，全面掌握工程建设期及运行初期的水土流失变化与水土保持措施的实施情况。

2、综合运用多种监测方法的原则。在建设的不同时期分别开展有针对性的适时监测，以便及时获取水土流失因子、水土流失强度及其分布、水土保持效果信息的数据，采取地面监测、调查监测与场地巡查相结合的方式

3、定点监测与临时观测相结合的原则。采用定点监测和临时监测相结合的方式，在根据区域水土流失特点设置固定观测点后，依据工程进度和当地气象、地质等特点确定临时观测点，以扩大点位监测的覆盖面。

4、监测与水土流失防治分区相结合的原则。为了提高监测效率，在监测内容，监测方式、时段上必须能充分反映各个分区的水土流失特点和水土保持要求。

### 监测指标

根据水土保持方案中提出的水土流失总治理度、扰动土地整治率、土壤流失、控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等6项指标，分别进行测定。

1、扰动土地整治率。扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。

2、水土流失总治理度。水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

3、土壤流失控制比。容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。

4、拦渣率。实际拦挡弃土弃渣量占弃土弃渣总量的百分比。

5、林草植被恢复率。植被恢复面积占可恢复植被面积百分比。

6、林草覆盖率。林草面积占项目建设区总面积的百分比。

### 监测内容

#### 防治责任范围核实监测

建设项目的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区占地面积及直接影响区面积随着工程进展有一定的变化，防治责任范围监测主要是对工程占地的调查核实。

#### 扰动、损坏地表和植被面积的监测

工程建设中扰动、损坏地表和植被面积的过程是一个动态的过程，是随着工程的进展逐步进行的，对该项内容的监测是为了掌握水土流失面积变化的过程。本项内容包括两个方面：

          - 扰动、损坏地表植被的面积及过程。

          - 项目区挖填方数量，堆放、转运情况以及表土处置、体积形态变化情况。

#### 弃土弃渣监测

监测施工过程中弃土弃渣数量、堆放位置、是否位于指定地点以及采取的防治水土流失措施。

#### 土壤流失量监测

土壤流失量监测包括地表扰动类型监测和不同扰动类型侵蚀强度监测，通过扰动面积和侵蚀强度确定不同阶段土壤流失量。地表扰动类型监测包括扰动类型判断与面积监测，不同扰动类型侵蚀强度不同。在监测过程中，必须认真调查扰动的实际情况并进行适当的归类，在此基础上进行面积监测然后根据侵蚀强度计算土壤侵蚀量。

#### 水土流失防治措施及防治效果监测

水土流失防治措施及防治效果监测包括水土保持工程措施、植物措施和临时措施的监测。工程措施（包括临时措施）主要监测实施数量、完好程度、运行情况、措施的拦渣保土效果。林草措施主要监测不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖率等。

#### 水土流失危害调查

通过收集资料结合调查分析，监测项目区水土流失对工程和周边地区生态环境的影响及治理情况。

### 监测方法

依据《水土保持监测技术规程》（SL227-2002）、《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）及《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）等技术规程规范，结合项目建设内容和实施进度，水土保持监测主要采用调查监测法、定位观测法、巡查法。

#### 调查监测法

调查监测是通过现场实地勘测，采用测尺、大比例地形图、数码照相机、罗盘仪等工具测定不同类型的地表扰动面积、植被覆盖率等。也包括搜集相关资料，例如查阅工程监理月报、工程进度报表等。然后详细记录每个扰动类型区的基本特征及水土保持措施实施情况。

          - 面积监测

1）监测方法

主要是对工程建设开挖和占地的土地面积进行调查核实，首先对调查点按扰动类型进行分类，如堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等，然后采用实地测量和图上量算相结合的方式确定。

2）地表扰动类型的划分

根据本工程各施工期特点，防治分区可划分为建构筑物工程区、道路广场工程区区、绿化工程区3个区。

①建构筑物工程区：主要是基础开挖回填。在施工过程中由于基础开挖破坏原有土体结构，对土壤的扰动和植被的破坏，造成土壤裸露引起水土流失。

②道路广场工程区：主要是临时道路的修建。在施工过程中由于边坡开挖破坏原有土体结构，造成土壤裸露引起水土流失。

③绿化工程区：主要是施工期间地表裸露。由于土体裸露遇暴雨会产生大量水土流失。

          - 植被监测

在水土保持林草措施布设区随机选定适当面积，测定林草的成活率、生长量、保存率等。林地郁闭度和林草覆盖度的测算方法是：选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为垂直投影面积，要求2*2m。

D=fd/fc  C=f/F

式中：D—林地的郁闭度（或草地的覆盖度）；

C—林草植被覆盖度，%；

fc—样方面积，m2；

fd—样方内树（草）冠垂直投影面积，m2；

f—林（草）地面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

关于标准地的灌丛、草木等多度的调查，采用目测方法按世界通用分级标准进行，见表3-4-1。

        - 植被多度分级表

| 多度级代号 | 多度特征 | 相当于覆盖度（%） |
| --- | --- | --- |
| SOC | 植株覆盖满或几乎满标准地，地上部分相互连接 | 76%~100% |
| COP3 | 植株遇见很多，但个体未完全衔接 | 51%~75% |
| COP2 | 植株遇见较多 | 26%~50% |
| COP1 | 植株遇见尚多 | 6%~25% |
| SP | 植株散生，数量不多 | 1%~5% |
| SOI | 植株只个别遇到 | <1% |
| Un | 在标准地内偶然遇到一、二株 | 个别 |

#### 定位观测法

根据本工程所在地形地貌，对不同地表扰动类型侵蚀强度进行监测，尽量利用工程已有措施，根据各区的面积大小和坡度情况分别采用简易水土流失观测场法（测钎法、沉沙池法）、简易坡面量测法（侵蚀沟样法）进行定位监测。

（1）测钎法

对于分散施工生产生活区适宜采用测钎法。在汛前将直径0.5 cm ~1cm，长50 cm ~100cm的钢钎按相距0.5m*0.5m分上中下、左中右纵横各3排（共9根）在坡面上沿垂直方向打入 坡面，钉帽与坡面平齐并涂红，编号登记入册。每次暴雨及汛期终了及监测时段末，观测钉帽露出地面高度，计算土壤侵蚀深度和侵蚀量，同时收集雨量资料。考虑沉降产生的影响，在平坦地段设置对照组。

式中：A—土壤侵蚀量，m3；

Z0—观测值，mm；

∮—沉降高度，mm；

S—水平投影面积，m2；

—斜坡坡度值，°。

（2）沉沙池法

对于绿化工程区水土流失监测适宜采用沉沙池法。利用工程建设的沉沙池，通过在测出沉沙池内的淤积量推算出该区域的土壤流失量。

（2）侵蚀沟样法

对于暂不扰动的临时堆土开挖回填坡面适宜采用侵蚀沟样法。在已经发生侵蚀的地方，通过选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取5m~10m宽的坡面，侵蚀沟按大（沟宽>100cm）、中（沟宽30 cm ~100cm）、小（沟宽<30cm）分三类统计，每次降雨后或多次降雨后，测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，推算流失量。

#### 巡查法

随着主体工程的施工进度，对水土流失防治措施实施情况和防治效果、水土流失存在问题和隐患是不断变化的，为了及时掌握工程建设过程中可能出现的各种水土流失问题、防治情况及发展趋势，及时处理，消除隐患，采用巡查的方法进行全面调查，为落实好水土保持措施提供技术支持和建议。

### 监测工作概况

2015年7月，建设单位自行承担《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目的水土保持监测工作，组织水土保持技术监测技术人员，成立水保监测组开展工作。项目组收集了本项目相关资料，在现场探勘的基础上，结合已获批复的水土保持方案，编制了《《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测方案》。整个监测工作按照监测方案要求进行，采取全面调查与重点监测相结合、状态量观测和动态分析相结合的监测路线，对工程建设过程中项目区防治责任范围内的土地扰动情况、水土流失情况及土地整治恢复情况进行了长期的动态监测。监测程序如图3.4.1。

- 图3.4.1 水土保持监测程序图

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目建设工期31个月，已建工程7个月（2015年7月~2016年1月），未建工程24个月（2017年03月至2019年02月）。整个施工期间严格按照《水土保持监测技术规程》等相关技术规范的要求开展了施工期水土保持监测工作，并按要求提交了水土保持监测季报，对工程存在水土流失问题也提交了相应整改意见。目前工程整体基本达到开发建设项目水土流失防治标准，满足水土保持设施验收要求，具备竣工验收条件。在汇总监测全过程的数据和资料后于2018年8月编制完成《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测总结报告》。

- 重点部位水土流失动态监测结果

## 防治责任范围监测结果

### 水土流失防治责任范围

依据已批复的水土保持方案和现场实测复核，2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目实际水土流失防治责任范围为20.50hm2，其中项目建设区20.50hm2，不计直接影响区，分区防治责任范围面积见表4-1-1。

        - 水土流失防治责任范围表

单位：hm2

| 防治分区 | 方案设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |
| 建构筑物工程区 | 7.89 | / | 7.89 |
| 道路广场工程区 | 8.72 | / | 8.72 |
| 绿化工程区 | 3.89 | / | 3.89 |
| 小计 | 20.50 | / | 20.50 |

方案设水土流失防治责任范围为20.50hm2，与实际相符。

### 建设期扰动土地面积

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目建设用地是在遵守《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的前提下，遵循保护环境、尽可能减少用地、合理利用土地的原则进行项目用地的规划。在工程建设过程中，各项施工活动尽可能控制在规划用地范围内。

地表扰动面积的监测包括两个方面的内容：即扰动类型判断和面积监测，其中扰动类型判断是关键，扰动类型的划分和判定是由其侵蚀强度确定的，监测过程中根据流失状态进行了归类和面积监测。

施工初期水土流失防治责任范围属于原地貌类型，基础开挖回填、临时堆土所占比例虽然不大，因其侵蚀确定较大，是该阶段水土流失主要来源。

施工中期，水土流失防治责任范围内的原地貌逐渐减少。该阶段水土流失比较严重的临时堆土、开挖面的面积均增大。

施工后期，随着各项防治措施的不断实施，无危害扰动面积进一步增大，水土流失逐步减小。

根据水土保持方案和现场实地查勘，对项目施工期扰动地表、占压土地和损坏林草植被面积及扰动类型分别进行测算，本工程施工期项目区扰动地貌、损坏土地和植被面积为20.50hm2，详见表4-1-2。

        - 项目区占地统计表

单位：hm2

| 占地性质 | 项目组成 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工矿仓储用地 |
| 永久占地 | 建构筑物工程 | 7.89 |
|  | 道路广场工程 | 8.72 |
|  | 绿化工程 | 3.89 |
| 小计 |  | 20.50 |

目前工程已投入运行，所有区域的扰动均已完毕，水土保持措施也实施完成，布设的林草植物措施生长正常，自然植被在当地气候条件下恢复情况良好，有危害扰动面积绝大部分已转化为无危害扰动面积。工程建设实际扰动土地面积20.50hm2，各防治分区内建构筑物及地面硬化面积15.85hm2、植物措施面积4.65hm2，目前扰动整治面积为20.50hm2，达全部扰动面积的100%。

### 弃土、弃渣监测结果

本工程总开挖土石方量共计8.66万m3，总回填方量共计12.47万m3（表土1.36万m3，回填土石方11.11万m3），外借土石方3.81万m3（表土1.36万m3，土石方2.45万m3），工程建设期开挖多余土方用于场平回填，场平回填不足土方均外购，本工程无弃方。

另外，本工程竣工后在生产过程中每年将产生约15万吨锂渣，锂渣可作为水泥生产的原料，四川省绵竹澳东水泥有限责任公司紧邻本项目，经协商，四川致远锂业有限公司与附近的四川省绵竹澳东水泥有限责任公司形成综合利用的优质环保合作共赢模式，买受人全部包销本工程产生的锂渣，若因水泥厂临时检修或因质量和价格无法接受时，本项目可将锂渣堆放在临时堆渣场后期利用或销售，经调查与核算，临时堆渣约1万方，堆高3m左右，主体工程修筑了围墙与渣场顶棚，满足临时堆放要求，不产生新的水土流失，若某种原因锂渣较大时主体工程可根据实际情况修筑挡墙，防止围墙失稳坍塌。

根据实际监测结果，本工程土石方开挖回填依照施工规程进行，无乱堆乱弃情况。工程土石方量主要来源于基础开挖回填。

实际监测认为与方案设计的土石方开挖、回填总量变化较小，无借方、弃方。临时堆土采取合理防护措施，符合水土保持方案要求。土石方平衡表见表4-1-3。

        - 土石方平衡总表

单位：万m3

| 序号 | 工程名称 | 挖方量 |  | 填方量 |  |  | 调出 |  |  | 调入 |  |  | 借方量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方 | 小计 | 土石方 | 表土 | 小计 | 数量 | 去向 | 小计 | 数量 | 来源 | 小计 | 数量 | 来源 |
| 1 | 场平工程 | 1.63 | 1.63 | 4.66 |  | 4.66 |  |  |  | 3.03 | 1 | 3.03 |  |  |
| 2 | 建构筑物工程 | 4.48 | 4.48 | 0.90 |  | 0.90 | 3.59 | 1、3 | 3.59 |  |  |  |  |  |
| 3 | 道路及管线工程 | 2.55 | 2.55 | 5.55 |  | 5.55 |  |  |  | 0.56 | 1 | 0.56 | 2.45 | 外购 |
| 4 | 绿化工程 |  |  |  | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  | 1.36 | 外购 |
| 合计 |  | 8.66 | 8.66 | 11.11 | 1.36 | 12.47 | 3.59 |  | 3.59 | 3.59 |  | 3.59 | 3.81 |  |

              - 水土流失防治措施监测结果

本工程总体水土流失防治措施体系是根据工程施工总布置、施工特点，运用水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程与工程实施进度安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施和植物措施相结合的原则，布设水土流失防治措施。

建设单位和各参建单位非常重视水土保持工作，按照“建设项目的水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”原则，工程建设过程中实施了工程措施：土地整治，植草砖铺设；植物措施：乔灌草结合；临时措施：临时排水沟、沉沙凼、临时遮盖、冲洗设施等水土保持措施，使水土流失得到有效控制，水土保持措施防治效果明显。

## 工程措施及实施进度

按照各分区的监测内容和监测指标，针对主体工程中具有水土保持功能的工程措施在收集资料的基础上，通过现场巡查为主的方法进行调查监测；对方案报告书中新增的水土保持工程措施进行重点调查，通过实地测量监测实际情况。

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目建成后即进入运行阶段，在工程建设过程中，参建各方严格遵守施工规范，按照设计施工工艺施工，有效控制施工活动对周边环境的不良影响，积极开展水土保持工作，注重水土流失防治。对主体工程中具有水土保持功能的措施同时属于主体工程的单位工程（或单项、单元工程），全部按照主体工程施工进度计划完成；水土保持方案设计新增的水土保持措施也按照施工进度计划结合主体工程施工施工调整后顺利实施。

        - 水土保持工程措施数量及实施时间表

| 防治分区 | 工程措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 施工完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 土地整治 | hm2 | 0.15 | 0.15 | 2018年8月 |
|  | 混凝土盖板沟 | m | 0 | 5000 | 2018年7月 |
| 道路广场工程区 | 植草砖铺设 | hm2 | 0.76 | 0.76 | 2018年7月 |
|  | 雨水管 | m |  | 3100 | 2018年7月 |
| 绿化区 | 整地 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 2018年8月 |

## 植物措施及实施进度

按照划分的监测分区，逐区进行调查统计植物措施实施情况、种类、分布及面积。绿化工程于2018年8月一个月内完成，由主体工程施工单位承建，除建构筑物及地面硬化面积外，3.89hm2的面积已经绿化。

        - 水土保持植物措施数量及实施时间表

| 监测分区 | 植物措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 施工完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.15 | 0.15 | 2018年8月 |
| 绿化区 | 乔灌草结合 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 2018年8月 |

## 临时措施及实施进度

工程施工过程中，施工扰动区域、开挖或回填产生的松散堆积物及坡面等在大风及暴雨的条件下极易引发水土流失。因此，在各倒工序施工过程中采取有效的临时防护措施进行防治，临时措施结合主体工程进度在施工期间按计划实施。

表5-1-3 水土保持临时措施数量及实施时间表

| 防治分区 | 临时措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 施工完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 临时排水沟 | m | 6050 | 5000 | 2015年11月 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 8 | 8 | 2015年11月 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 300 | 300 | 2016年1月 |
| 道路广场工程区 | 临时排水沟 | m | 3900 | 3100 | 2015年12月 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 6 | 6 | 2015年12月 |

## 水土流失防治措施实施量与方案设计量比较分析

总结本项目水土流失防治措施实施量，与方案设计量相比较，存在细微差异，主要体现在混凝土盖板沟数量上。其他方面，各参建方都严格按照批复的水土保持方案认真执行。

表5-4-1水土保持措施实施量与方案设计量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 土地整治 | m2 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  | 混凝土盖板沟 |  | 0 | 5000 | 5000 |
|  | 临时排水沟 | m | 6050 | 5000 | -1050 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 8 | 8 | 0 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 800 | 800 | 0 |
|  | 冲洗设施 | 套 | 3 | 3 | 0 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 道路广场工程区 | 植草砖铺设 | hm2 | 0.76 | 0.76 | 0 |
|  | 雨水管 | m | 0 | 3100 | 3100 |
|  | 临时排水沟 | m | 3900 | 3100 | -800 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 6 | 6 | 0 |
| 绿化区 | 土地整治 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 0 |
|  | 乔灌草结合 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 0 |

## 水土保持总投资实际结算与方案设计估算比较分析

        - 水土保持总投资变化表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 单价（元） | 设计估算（万元） | 实际结算（万元） | 变化（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 土地整治 | m2 | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0 |
|  | 混凝土盖板沟 |  | 0 | 5000 | 160 | 0 | 80 | 80 |
|  | 临时排水沟 | m | 6050 | 5000 | 23.6 | 14.28 | 11.8 | -2.48 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 8 | 8 | 1137.5 | 0.91 | 0.91 | 0 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 800 | 800 | 4.02 | 0.3216 | 0.32 | 0 |
|  | 冲洗设施 | 套 | 3 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 道路广场工程区 | 植草砖铺设 | hm2 | 0.76 | 0.76 | 55 | 41.8 | 41.8 | 0 |
|  | 雨水管 | m | 0 |  | 130.69 | 0 | 0 | 0 |
|  | 临时排水沟 | m | 3900 | 3100 | 4.5 | 1.76 | 1.40 | -0.36 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 6 | 6 | 1137.5 | 0.68 | 0.68 | 0 |
| 绿化区 | 土地整治 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 0.37 | 1.44 | 1.44 | 0 |
|  | 乔灌草结合 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 500000 | 194.5 | 194.5 | 0 |
| 监测措施 |  |  |  |  |  | 24.1 | 24.1 | 0 |
| 独立费 |  |  |  |  |  | 63.99 | 63.99 | 0 |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  | 32.17 | 0 | -32.17 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 41 | 26.65 | -14.35 |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  |  | 417.48 | 448.12 | 30.64 |

方案设计水土保持总投资417.48万元，其中工程措施投资43.30万元，植物措施投资194.50万元，监测措施24.10万元，施工临时工程18.40万元，独立费用63.99万元，基本预备费32.17万元，水土保持补偿费41万元。

实际水土保持总投资488.63万元（增加71.61万元），其中工程措施投资163.81万元（增加120.51万元），植物措施投资194.50万元（未发生变化），监测措施24.10万元（未发生变化），临时措施投资15.56万元（减少2.84万元），独立费用63.99万元（未发生变化），基本预备费0万元（减少32.17万元），水土保持设施补偿费26.65万元（减少14.35万元）。

- 水土流失量分析

## 各阶段土壤流失量分析

### 土壤侵蚀背景值

各种类型的土壤侵蚀容许量和相应的地址条件有关，南方降雨量达，冻融侵蚀强。根据土壤侵蚀构成，土壤侵蚀的动力主要来源于降雨，其次也跟地面坡度、地块类型、植被种类和植被覆盖度等水土流失主要因子有关。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀一级类型区为水力侵蚀类型区，土壤侵蚀二级类型区为西南土石山区，容许土壤流失量为500t/(km2·a)。流域内水土流失类型主要以水力侵蚀为主，流失形式主要是面蚀、沟蚀，水土流失强度为轻度。结合项目区地形地貌条件、土壤、植被等影响水土流失的自然因素，背景值可直接取900t/（km2·a）。

### 施工期土壤流失量

为了有效控制和动态监测建设过程中的水土流失，监测项目组一方面通过场地巡查，把现场发现可能造成比较严重的水土流失区域，及时通报给项目建设单位，并督促他们尽快整改；另一方面，采用简易水土流失观测场法和简易坡面量测法，定期获取各监测点的土壤侵蚀量。

根据本工程扰动面积监测结果得到工程施工期项目区工程扰动区域各防治分区的土壤侵蚀量以及侵蚀强度，见表6-1-1。

        - 工程施工期土壤侵蚀情况表

| 防治分区 |  | 扰动特征 | 开挖面 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 侵蚀对象形态 | 土质开挖面 |
| 方案介入前 | 建构筑物工程区 | 扰动面积（hm²） | 0.55 |
|  |  | 侵蚀模数（t/(km²•a)） | 12000 |
|  |  | 侵蚀量(t) | 52.80 |
|  | 道路广场工程区 | 扰动面积（hm²） | 0.67 |
|  |  | 侵蚀模数（t/(km²•a)） | 7000 |
|  |  | 侵蚀量(t) | 37.52 |
|  | 施工营地区 | 扰动面积（hm²） | 0.08 |
|  |  | 侵蚀模数（t/(km²•a)） | 9800 |
|  |  | 侵蚀量(t) | 6.27 |
| 方案介入后 | 建构筑物工程区 | 扰动面积（hm²） | 7.26 |
|  |  | 侵蚀模数（t/(km²•a)） | 12000 |
|  |  | 侵蚀量(t) | 1742.40 |
|  | 道路广场工程区 | 扰动面积（hm²） | 8.05 |
|  |  | 侵蚀模数（t/(km²•a)） | 9800 |
|  |  | 侵蚀量(t) | 1577.80 |
|  | 绿化工程区 | 扰动面积（hm²） | 3.89 |
|  |  | 侵蚀模数（t/(km²•a)） | 7000 |
|  |  | 侵蚀量(t) | 544.60 |
|  | 扰动面积合计（hm²） |  | 20.50 |
|  | 扰动区域平均侵蚀模数（t/(km²•a)） |  | 6901 |
|  | 扰动区域总侵蚀量(t) |  | 3961.39 |

从上表可以看出，项目区扰动区域施工期总侵蚀量为3961.39t，各扰动类型区平均土壤侵蚀模数为6901t/(km2•a)。其中建构筑物区侵蚀量为1801.47t，平均土壤侵蚀模数为12000t/(km2•a)；道路广场工程区侵蚀量为1615.32t，平均土壤侵蚀模数为9800t/(km2•a)；绿化工程区侵蚀量为544.60t，平均土壤侵蚀模数为7000t/(km2•a)。

## 各扰动类型土壤土壤流失量分析

开发建设项目的侵蚀强度和侵蚀量，既受不同季节的降雨量和降雨强度的直接影响，也与扰动面积和扰动类型有关。在不同的扰动类型中，以堆渣扰动类型侵蚀强度最大，开挖面次之，平台相对较小。由于不同的防治分区，各扰动类型面积所占的比例不同，所以也形成不同侵蚀区域强度的差别。根据监测分区原则，该工程建设主要扰动区域为建构筑物工程区和道路及管线区。

- 水土流失防治效果监测结果

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目在施工过程中已经采取了大量的水土保持措施，水土保持工程质量良好，各项措施现已发挥效益，总体看该工程施工单位对水土保持工作比较重视，按照批复的水土保持方案报告书的要求施工，方案落实较好，项目区6项防治指标除林草覆盖率外均达到方案目标值，满足当地防治水土流失的标志，达到了预防和治理水土流失的效果。

本工程6项水土流失防治指标汇总情况与本工程水土保持方案确定的指标及开发建设项目建设类项目规定的二级标准对照情况见表7-0-1。

- 表6-0-1  水土流失防治指标汇总表

| 项目 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失总治理度 | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 植被覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收前实际达到 | 100 | 100 | 1.30 | 100 | 100 | 23 |
| 方案确定目标 | 95 | 88 | 1.0 | 95 | 98 | 23 |
| 国标规定二级标准 | 95 | 85 | 0.7 | 95 | 95 | 20 |

## 扰动土地整治率

扰动土地整治率指扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。根据水土保持监测成果，工程建设中各类开挖和施工扰动土地面积20.50hm2，各防治分区内建构筑物工程区占地7.89hm2、道路广场工程区占地8.72hm2、绿化工程区面积3.89hm2。伴随工程的建设，20.50hm2，项目区平均扰动土地整治率为100%。详见表7-1-1。

        - 扰动土地整治率表

| 防治分区 | 扰动面积(hm²) | 扰动土地治理面积(hm²) |  |  |  |  | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施面积 | 植物措施面积 | 建（构）筑物及地面硬化 | 水面 | 小计 |  |
| 建构筑物工程区 | 7.89 | / | 0 | 7.89 | / | 7.89 | 100.00% |
| 道路广场工程区 | 8.72 | / |  | 7.96 | / | 8.72 | 100.00% |
| 绿化区 | 3.89 | / | 3.89 |  | / | 3.89 | 100.00% |
| 合计 | 20.50 | / | 3.89 | 15.85 | / | 20.50 | 100.00% |

## 水土流失治理度

水土流失总治理度指水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。经监测，采取水土保持防治措施后，绝大部分区域土壤流失量被控制在容许值以内，水土流失治理达标面积为20.50hm2，水土流失总治理度为100%。详见表7-2-1。

表7-2-1 水土流失总治理度表

| 防治分区 | 扰动面积(hm²) | 水土流失总面积(hm²) | 建（构）筑物及地面硬化面积(hm²) | 水面面积(hm²) | 水土流失治理达标面积(hm²) |  |  | 水土流失总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程措施面积 | 植物措施面积 | 小计 |  |
| 建构筑物工程区 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | / | / |  | 7.89 | 100.00% |
| 道路广场工程区 | 8.72 | 8.72 | 7.96 | / | / | 0.76 | 8.72 | 100.00% |
| 绿化工程区 | 3.89 | 3.89 |  | / | / | 3.89 | 3.89 | 100.00% |
| 合计 | 20.50 | 20.50 | 15.85 | / | / | 4.65 | 20.50 | 100.00% |

## 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内的容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。项目区位于水力侵蚀类型区，土壤容许流失量为500 t/(km2•a)。通过巡查监测，项目建设区内各项措施都已经完成，有完善的防护措施体系，对扰动后的治理很到位，就整个项目来说，土壤流失强度为微度，平均土壤侵蚀模数为400t/(km2•a)，土壤流失控制比为1.30。

## 拦渣率

工程建设期开挖多余土方用于场平回填，场平回填不足土方均外购，本工程无弃方。施工期拦渣率为100%，达到了防治标准。

## 林草植被恢复率

林草植被恢复率为植被恢复面积占可恢复植被面积（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积百分比；对本项目建设区总面积20.50hm2进行监测发现，因建构筑物、地面硬化、水面及水土保持工程措施等，区内可恢复植被面积4.65hm2，实际林草植物措施面积4.65hm2，林草植被恢复率为100%。

        - 林草植被恢复率表

| 防治分区 | 扰动面积(hm²) | 可绿面积(hm²) | 植物措施面积(hm²) |  | 林草植被恢复率（%） | 林草植被覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植绿化面积 | 自然恢复面积 |  |  |
| 建构筑物工程区 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 道路广场工程区 | 8.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100% | 100% |
| 绿化工程区 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 100% | 100% |
| 合计 | 20.50 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 100% | 23% |

## 林草植被覆盖率

林草植被覆盖率为林草面积占项目建设区总面积的百分比。本项目建设区面积为20.50hm2。绿化面积4.65hm2，绿化率23%。

- 结论

## 水土流失动态变化

本工程建设过程中水土流失呈动态变化，施工前原地貌土壤流失轻微；建设过程中土方开挖回填、土方临时堆放等，破坏了原有土地结构，显著降低植被覆盖度，土壤流失剧增；项目建成后，人为扰动停止，各项水土保持措施逐步发挥效益，土壤流失量强度降至微度。

水土流失动态变化说明项目建设过程中，人为扰动将各项土壤侵蚀因子叠加，在大风暴雨等外营力作用下，土壤流失量暴增；在采取各项水土保持措施后，土壤流失量控制在容许的范围内。本工程水土流失动态变化印证了人为扰动是开发建设项目的主要水土流失因素，采取防治措施使控制水土流失的必要手段。

## 水土保持措施平均

经实地对现状进行水土保持监测，本项目实施的具有水土保持功能的工程措施、植物措施、临时措施和非工程措施完成情况如下：

          - 本工程涉及的工程措施主要有土地整治、植草砖铺设、雨水管、混凝土盖板沟。雨水管和混凝土盖板沟是项目运行过程中的主要排水通道，使得雨水排放有序，避免雨水漫流，冲刷地表。

          - 本工程的植物措施主要是绿化区进行园林绿化。植物措施覆盖土体，减轻雨水对土体的击溅作用，增加雨水入渗，减少水土流失。

          - 临时防护措施主要为临时排水沟、沉沙凼、防雨布覆盖。临时排水沟为项目施工过程中主要排水通道，减少雨水漫流；沉沙凼减少泥沙进入市政管网，防止管道淤塞；防雨布覆盖裸露土体，减少雨水冲刷；在施工过程中发挥了主要的水土保持作用。

          - 非工程措施主指的主要是管理及管理，包括建设单位对水土保持工作极为重视，经常定期和不定期检查；施工单位对水土流失防治理念清晰，施工中重视水土流失防治，对挖填边坡或扰动区域等及时采取工程或植物措施，最大限度的防止水土流失。

本工程水土保持措施布局合理，措施体系完善，上述措施使保障水土保持功能的重要手段，取得了较为明显的水土保持防治效果。

## 存在的问题及建议

本工程已投入运行，在水土保持监测工作过程中，取得了一些对以后得监测工作有借鉴意义的经验，为确保水土保持的连续性，从项目治理的实际出发，总结出以下问题，同时针对问题提出相应的整改建议，供建设单位和相关部门参考。

          - 虽然本工程的水土保持方案对工程施工期的水土保持措施座了具体详细的设计，但同主体工程质量、进度和施工安全方面相比，对水土保持工作的重视程度仍显不够，水土保持工作略有滞后。

          - 项目对主体工程等相对重视，绿化工程滞后，土体长期裸露。

          - 继续提高所有参加工程建设的施工单位对水土保持工作重要性的认识，加强水土保持法、水土保持工作意义的宣传，使他们对施工中如何做好水土保持工作有了解，并积极自觉的做好水土保持工作。

## 综合结论

监测结果表明，2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案的设计合理可行。在施工过程中，施工单位按照水土保持方案的要求施工，水土保持措施及时，水土保持设施建设完善，项目总体水土保持情况较好。

截止到2018年8月底，经过一段时间的试运行，特别是项目区内林草植物措施及植被的自然生长，取得了较好的水土保持防护效果。项目区的6项防治指标除林草植被覆盖率外均已达到开发建设项目水土流失防治的二级标准。

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持措施正常运行，且能持续、安全、有效运行，水土保持措施的管护、维护措施落实到位，符合交付使用要求。